АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕРЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Сузунского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Мереть

от 20.03.2014                                                                                                   № 41

Об утверждении схемы водоснабжения

села Мереть Меретского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области

на 2014-2018 гг. и на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  схему водоснабжения села Мереть Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 г.г. и на период до 2024 года, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене администрации и Совета депутатов Меретского сельсовета «Меретский вестник» и на официальном сайте администрации Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Глава Меретского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области                                      В.В. Борисова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ: УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Меретского сельсовета от __________ 2014 № _____ |
| --- | --- |

Схема водоснабжения села Мереть

Меретского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2014-2018 гг.

и на период до 2024 г.

| № пп. | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования | 3 |
| 2 | Существующие балансы сооружений системы водоснабжения и потребления воды. | 4 |
| 3 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения. | 5 |
| 4 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. | 6 |
| 5 | Оценка капительных вложений в новое строительство. | 8 |

1. Существующее положение в сфере водоснабжения 
муниципального образования

Услуги водоснабжения в селе Мереть предоставляет ООО «Верх-Сузунское ЖКХ». Муниципальное имущество находится в аренде –  инженерные коммуникации водоснабжения. Объекты системы водоснабжения находятся в собственности администрации Меретского сельсовета.

Забор питьевой воды для водоснабжения села Мереть осуществляется из артезианской скважины.

В соответствии с имеющимися заключениями санитарной службы питьевая вода обладает повышенной мутностью, показатели содержания железа, и общей жесткости так же выходят за рамки нормативных показателей.  Таким образом, в системе водоснабжения села Мереть необходима станция обезжелезивания. Контроль над качеством питьевой воды осуществляется Аккредитованным испытательным лабораторным центром в г. Искитиме.

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность водопроводной сети | км | 1,6 | 1,36 |

Водопроводные сети села Мереть находятся в стабильном состоянии.

Время постройки объектов водопровода:

Таблица 1

В настоящее время сооружений водоподготовки в системе водоснабжения села нет.

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется из подземных скважин:

- скважина с.Мереть (ул.Водопьянова 11а ), глубиной 56м;

Таблица 2

Технические характеристики и место установки оборудования

| № скважины | Адрес | Марка насоса | Параметры насоса |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q,м3/ч | H,м | N,кВт |  |
|  | с. Мереть ул. Водопьянова 11а | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 |  |

На сегодняшний день стальной резервуар, которым оборудована скважина требует замены (неоднократно проводились сварочные работы по устранению утечек).

Здание  павильона требуют ремонта:

- Требуется капитальный ремонт кровли;

- дверной блок требует замены;

- Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии;

- ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима;

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды села Мереть составляет 0,124 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 0,119 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям –0,003тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,002 тыс. куб. м/сут.

Таблица 3

| Диаметр условного прохода,мм | Протяженность водопровода, м | Год ввода в эксплуатацию | Подземная прокладка, м. | Материал водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 1600 | 2012 | 1600 | полиэтилен |
| 90 | 1360 | 2013 | 1360 | полиэтилен |

Таблица 4

| Количество абонентов (потребителей) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации,шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление, всего | 52(118) человек |  | 8 |
| в т.ч. с приборами учета | 24(54)с прибором учета |  |  |

2. Существующие балансы сооружений системы водоснабжения и потребления воды.

Объем реализации холодной воды  фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012-2013 г. являются:

- население

- бюджетные организации, соцкультбыт

- прочие потребители

- утечки и неучтенный расход воды составляют .

Потери и утечки оказывают значительное негативное влияние на гидравлический режим работы сетей водоснабжения.

Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь следует обновить оборудование станций. Данные мероприятия по плановой замене и ремонту оборудования позволят вводить энергоэффективные режимы работы в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных и студенческих каникул.

Установка приборов учета позволяет определить реальные объемы потребления ресурсов. Анализ использования воды и тепловой энергии на объектах, оборудованных приборами учета, показал, что экономия средств на оплату воды составляет порядка 17%.

Население неохваченное  центральной системой водоснабжения составляет 85,1%

Удельное водопотребление  составляет приблизительно 50 литров на человека в сутки. Эта величина существенно ниже рекомендуемых нормативов, которые согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», составляют для данного муниципального образования 230 – 250 литров на человека в сутки.

Данные прогноза потребности водоснабжения рассматриваются исходя из двух сценариев дальнейшего развития муниципального образования. Планы нового строительства отражены в генеральном плане поселения. Данные по этому варианту прогноза объема реализации холодной воды приведены таблице.

Таблица 5

Прогноз потребности водоснабжения для всех категорий

потребителей села Мереть тыс. куб. м

| Год | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребности ресурса | 44,6 | 46,8 | 49,1 | 51,5 | 54,1 | 56,8 | 59,6 |

Второй вариант сценария учитывает прогноз изменения численности населения, и складывающиеся в последние годы тенденции водопотребления, а также принимает во внимание необходимость постепенного приближения к существующим нормам удельного потребления воды. Второй вариант прогноза потребности водоснабжения предлагается без учета строительства новых кварталов в юго-западной части, что весьма вероятно на планируемую перспективу до 2023 года. Согласно этому варианту прогноза объема реализации холодной воды приведены в таблице.

Таблица 6

Прогноз потребности водоснабжения села Мереть, тыс. куб. м

| Категории потребителей | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 42,8 | 44,9 | 47,1 | 49,5 | 52,0 | 54,6 | 57,3 |
| Бюджетные потребители | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 |
| Прочие | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 |
| Всего отпущено | 44.6 | 46,8 | 49,1 | 51,5 | 54,1 | 56,8 | 59,6 |

Сохраняется тенденция превышения смертности над рождаемостью. При устойчивом росте числа новорожденных продолжает сохраняться дисбаланс между числом рожденных детей и умерших людей. При современных показателях продолжительности жизни для положительного прироста населения необходим уровень рождаемости 0,53 на 1000 человек, в то время как в 2007 году уровень рождаемости составлял 0,41 на 1000 человек. Выравнивание демографической ситуации в последние годы происходит за счет миграционных процессов. В связи с этим потребление воды постепенно приходит к равновесию с тенденцией на рост.

- 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса системы водоснабжения является бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит в будущем гарантировать устойчивую, надежную работу водопроводных очистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий села Мереть.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является модернизация системы водоснабжения посредством включения сооружения водоподготовки (станции обезжелезивания), предлагается применить безреагентную систему обезжелезивания (аэрацию).

Таким образом, основные направления, по которым необходимо проводить модернизацию системы водоснабжения села Мереть:

- приведение состояния гидротехнических сооружений в соответствие с требованиями декларации промышленной безопасности ГТС (СНиП 2.04-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»);

- установка станции обезжелезивания и стационарного блока очистки воды для питьевых нужд;

-  строительство новых систем водопровода.

Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству объектов в селе Мереть:

- Строительство водопроводов: срок реализации - 2014-2017гг. Строительство нового водопровода на улице Чкалова 820м, Западная 240м, Сельская 400м, Северная 400м, Мира 250м - D =100мм

- Установка гидрантов: срок реализации – 2014-2017гг. Установка ПГ по ул.Чкалова (2 ед.) и Сельская (1 ед.);

- Скважины: срок реализации – 2014-2017гг. Произвести тампонаж скважины по адресу ул.Водопьянова 11 а и бурение водозаборной скважины в северной части с. Мереть.

- Станция очистки воды: срок реализации – 2014-2017гг. Произвести установку автоматической модульной станции очистки воды в с.Мереть производительностью не менее 15 куб.м./сутки, оборудование принять согласно комплексного анализа проб воды.

- 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Вода природных источников питьевого водоснабжения, как правило, не соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде и требует перед подачей населению подготовки — очистки и обеззараживания.

Очистка воды, включающая её осветление и обесцвечивание, является первым этапом в подготовке питьевой воды. В результате её из воды удаляются взвешенные вещества, яйца гельминтов и значительная часть микроорганизмов. Но часть патогенных бактерий и вирусов проникает через очистные сооружения и содержится в фильтрованной воде. Для создания надёжного и управляемого барьера на пути возможной передачи через воду кишечных инфекций и других не менее опасных болезней применяется её обеззараживание, т.е. уничтожение живых и вирулентных патогенных микроорганизмов – бактерий и вирусов. Ведь именно микробиологические загрязнения воды занимают первое место в оценке степени риска для здоровья человека. Сегодня доказано, что опасность заболеваний от присутствующих в воде болезнетворных микроорганизмов в тысячи раз выше, чем при загрязнении воды химическими соединениями различной природы. Поэтому обеззараживание до пределов, отвечающих установленным гигиеническим нормативам, является обязательным условием получения воды питьевого качества.

В практике коммунального водоснабжения используют реагентные (хлорирование, озонирование, воздействие препаратами серебра), безреагентные (ультрафиолетовые лучи, воздействие импульсными электрическими разрядами, гамма-лучами и др.) и комбинированные методы обеззараживания воды. В первом случае должный эффект достигается внесением в воду биологически активных химических соединений. Безреагентные методы обеззараживания подразумевают обработку воды физическими воздействиями. А в комбинированных методах используются одновременно химическое и физическое воздействия.

При выборе метода обеззараживания следует учитывать опасность для здоровья человека остаточных количеств биологически активных веществ, применяемых для обеззараживания или образующихся в процессе обеззараживания, возможность изменения физико-химических свойств воды (например, образование свободных радикалов). Важными характеристиками метода обеззараживания являются также его эффективность в отношении различных видов микронаселения воды, зависимость эффекта от условий среды.

При химических способах обеззараживания питьевой воды для достижения стойкого обеззараживающего эффекта необходимо правильно определить дозу вводимого реагента и обеспечить достаточную длительность его контакта с водой. Доза реагента определяется пробным обеззараживанием или расчетными методами. Для поддержания необходимого эффекта при химических способах обеззараживания питьевой воды доза реагента рассчитывается с избытком (остаточный хлор, остаточный озон), гарантирующим уничтожение микроорганизмов, попадающих в воду некоторое время после обеззараживания.

При физических способах необходимо подвести к единице объема воды заданное количество энергии, определяемое как произведение интенсивности воздействия (мощности излучения) на время контакта.

Существуют и другие ограничения в использовании того или иного метода обеззараживания воды. На этих ограничениях, а также на достоинствах и недостатках методов обеззараживания мы подробно остановимся ниже.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения села Верх-Сузун. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоемы в будущих процессах водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Необходимо избежать применение методов очисти воды с помощью хлора в планируемых объектах водоподготовки и очистки.

Самый распространенный и проверенный способ дезинфекции воды – первичное хлорирование. В настоящее время этим методом обеззараживается 98,6 % воды. Причина этого заключается в повышенной эффективности обеззараживания воды и экономичности технологического процесса в сравнении с другими существующими способами. Хлорирование позволяет не только очистить воду от нежелательных органических и биологических примесей, но и полностью удалить растворенные соли железа и марганца. Другое важнейшее преимущество этого способа – его способность обеспечить микробиологическую безопасность воды при ее транспортировании пользователю благодаря эффекту последействия.

Существенный недостаток хлорирования – присутствие в обработанной воде свободного хлора, ухудшающее ее органолептические свойства и являющееся причиной образования побочных галогенсодержащих соединений (ГСС). Большую часть ГСС составляют тригалометаны (ТГМ) – хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ. Их образование обусловлено взаимодействием соединений активного хлора с органическими веществами природного происхождения. Этот процесс растянут по времени до нескольких десятков часов, а количество образующихся ТГМ при прочих равных условиях тем больше, чем выше рН воды. Для устранения примесей требуется доочистка воды на угольных фильтрах. В настоящее время предельно допустимые концентрации для веществ, являющихся побочными продуктами хлорирования, установлены в различных развитых странах в пределах от 0,06 до 0,2 мг/л и соответствуют современным научным представлениям о степени их опасности для здоровья.

Для хлорирования воды используются такие вещества как собственно хлор (жидкий или газообразный), диоксид хлора и другие хлорсодержащие вещества.

По результатам изучения научных исследований в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений в перспективе и поэтапном внедрении технологии УФ-обеззараживания Обработка УФ-излучением – перспективный промышленный способ дезинфекции воды. При этом применяется свет с длиной волны 254 нм (или близкой к ней), который называют бактерицидным. Дезинфицирующие свойства такого света обусловлены их действием на клеточный обмен и особенно на ферментные системы бактериальной клетки. При этом бактерицидный свет уничтожает не только вегетативные, но и споровые формы бактерий.

Современные установки УФ-обеззараживания имеют производительность от 1 до 50 000 м3/ч и представляют собой выполненную из нержавеющей стали камеру с размещенными внутри УФ-лампами, защищенными от контакта с водой прозрачными кварцевыми чехлами. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в ней микроорганизмы. Наибольший эффект обеззараживания питьевой воды достигается при расположении УФ-установок после всех других систем очистки, как можно ближе к месту конечного потребления.

Этот способ приемлем как в качестве альтернативы, так и дополнения к традиционным средствам дезинфекции, поскольку абсолютно безопасен и эффективен.

Важно отметить, что в отличие от окислительных способов при УФ-облучении не образуются вторичные токсины, и поэтому верхнего порога дозы ультрафиолетового облучения не существует. Увеличением дозы почти всегда можно добиться желаемого уровня обеззараживания.

Кроме того УФ-облучение не ухудшает органолептические свойства воды, поэтому может быть отнесено к экологически чистым методам ее обработки.

Вместе с тем, и этот способ имеет определенные недостатки. Подобно озонированию, УФ-обработка не обеспечивает пролонгированного действия. Именно отсутствие последействия делает проблематичным ее применение в случаях, когда временной интервал между воздействием на воду и ее потреблением достаточно велик, например в случае централизованного водоснабжения. Для индивидуального водоснабжения УФ-установки являются наиболее привлекательными.

Кроме того, возможны реактивация микроорганизмов и даже выработка новых штаммов, устойчивых к лучевому поражению.

Этот способ требует строжайшего соблюдения технологии,

Организация процесса УФ-обеззараживания требует больших капитальных вложений, чем хлорирование, но меньших, чем озонирование. Более низкие эксплуатационные расходы делают УФ-обеззараживание и хлорирование сопоставимыми в экономическом плане. Расход электроэнергии незначителен, а стоимость ежегодной замены ламп составляет не более 10% от цены установки.

Фактором, снижающим эффективность работы установок УФ-обеззараживания при длительной эксплуатации, является загрязнение кварцевых чехлов ламп отложениями органического и минерального состава. Крупные установки снабжаются автоматической системой очистки, осуществляющей промывку путем циркуляции через установку воды с добавлением пищевых кислот. В остальных случаях применяется механическая очистка.

Другим фактором, снижающим эффективность УФ-обеззараживания, является мутность исходной воды. Рассеивание лучей значительно ухудшает эффективность обработки воды.

- 5. Оценка капительных вложений в новое строительство.

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти.

Таблица 7

| № п/п | Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей с. Мереть | Сроки исполнения | Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по строительству и капитальному ремонту сооружений сетей системы водоснабжения с. Мереть 2014-2017гг. |  |  |  |
| 1 | Строительство нового водопровода на улице Чкалова 820м, Западная 240м, Сельская 400м, Северная 400м, Мира 250м - D =100мм | 2014-2017 | 2000,00 |
| 2 | Установка гидрантов на улицах Чкалова и Сельская | 2014-2017 | 20,00 |
| 3 | Строительство новой скважины в северной части с. Мереть. | 2014-2017 | 3500,00 |
| 4 | Установка автоматической модульной станции очистки воды в с.Мереть | 2014-2017 | 1000,00 |
|  | Итого: |  | 6520,00 |